汽车焊接制造工艺智能体

大小模型协同技术方案

面向工业智能体编排平台的关键技术设计与落地实施

文档编号：

版本：V3.1

日期：2026年6月

密级：

目录

一、背景与总体架构	1

1.1 技术背景	1

1.2 大小模型协同的核心挑战	1

1.3 总体架构设计	1

二、大模型层设计与实现	3

2.1 模型选型与部署	3

2.2 任务规划与意图理解	3

2.3 RAG知识库与检索增强	4

2.4 工艺参数预测	5

2.5 工具调用与Function Calling	5

2.6 多轮对话与上下文管理	5

三、小模型层设计与实现	7

3.1 点焊质量判断模型	7

3.2 机理约束模型	8

3.3 模型训练与迭代机制	8

四、训练数据全生命周期管理	9

4.1 点焊质量判断模型的数据管理	9

4.2 大模型（LLM）的数据管理	9

4.3 机理约束模型的数据管理	10

4.4 意图理解与多轮对话的数据管理	10

五、模型训练与硬件资源映射	11

5.1 点焊质量判断模型训练	11

5.2 大模型（LLM）微调训练	11

5.3 训练硬件资源总表	12

六、模型在线部署与效果测试	13

6.1 模型在线部署	13

6.2 各模型独立效果测试	14

6.3 意图流程效果测试	15

6.4 端到端全流程测试	16

七、协同编排引擎	16

7.1 任务分解与路由	16

7.2 大模型→小模型调用协议	17

7.3 机理模型双阶段调用机制	17

7.4 结果融合与冲突消解	18

7.5 工作流模板设计	18

7.6 人机协同审核机制	18

7.7 生产操作权限分级与安全熔断机制	19

八、数据回灌与模型优化	20

8.1 数据回灌总体架构	20

8.2 各类数据的回灌策略	20

8.3 模型增量更新与优化	20

8.4 数据回灌质量控制	21

九、平台算子实现	22

9.1 算子架构	22

9.2 核心算子清单	22

9.3 算子间数据流转	23

9.4 算子运行时能力规范	23

十、资源需求	25

10.1 人力资源需求	25

10.2 硬件资源需求	27

10.3 软件与工具资源需求	28

十一、全流程实施要点与注意事项	30

11.1 数据收集环节要点	30

11.2 数据清洗环节要点	30

11.3 数据标注环节要点	30

11.4 模型训练环节要点	30

11.5 模型部署环节要点	30

11.6 效果测试环节要点	30

11.7 数据回灌环节要点	31

11.8 闭环优化环节要点	31

十二、落地实施路径	32

12.1 系统部署架构	32

12.2 阶段实施计划	32

12.3 性能指标与验收标准	33

十三、风险与应对	34

一、背景与总体架构

1.1 技术背景

工业智能体的核心能力在于理解复杂工业场景的自然语言指令、结合领域专业知识进行推理决策、并调用专业工具完成精确控制。单一模型架构难以同时满足以下需求：

通用理解与推理：需要大语言模型（LLM）理解自然语言、理解工艺上下文、进行多步推理

专业精确计算：需要专用小模型进行高精度质量判断等计算任务，大模型概率输出无法满足工业级确定性要求

实时性要求：产线推理时延通常要求在秒级甚至毫秒级，大模型端到端推理难以满足

工业机理约束：点焊过程遵循物理机理（热传导、熔核生长），需要机理模型进行约束校验

1.2 大小模型协同的核心挑战

| 挑战维度 | 问题描述 | 技术影响 |
| --- | --- | --- |
| 任务分解准确性 | 大模型能否正确将工艺问题分解为可执行的子任务 | 错误分解导致智能体输出错误方案 |
| 小模型覆盖度 | 小模型是否覆盖所有必要的工艺场景 | 覆盖不足导致决策盲区 |
| 协同通信开销 | 大小模型间的数据传递延迟 | 影响端到端推理时延 |
| 结果冲突消解 | 大小模型输出不一致时的仲裁策略 | 影响输出可信度与安全性 |
| 模型版本一致性 | 小模型频繁迭代后与大模型的兼容性 | 版本漂移导致协同断裂 |
| 可解释性 | 大小模型共同决策的推理链路透明度 | 影响工程师对AI的信任度 |

1.3 总体架构设计

本方案采用"大模型规划+小模型执行+机理模型约束"的三层协同架构：

| 层级 | 组件 | 功能定位 | 核心技术 | 部署规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 大模型层 | LLM Agent RAG知识库 参数预测 任务规划引擎 | 意图理解、任务分解、工具调度、结果整合 | Prompt Engineering，Function Calling，向量检索 | 云端/集中部署1-2个实例 |
| L2 小模型层 | 质量判断模型 缺陷分类模型 | 领域专业计算 高精度推理 实时响应 | XGBoost/RF，CNN/轻量Transformer，ONNX推理引擎 | 边缘部署，按场景实例化 |
| L3 机理约束层 | 热传导模型 熔核生长模型 焊接窗口模型 | 物理机理约束 理论窗口计算 可行性校验 | 有限差分/解析模型，参数化曲线拟合 | 嵌入式/微服务<10ms响应 |

三层协同的工作流程：用户输入自然语言指令 → L1大模型层理解意图并分解为子任务 → 调用L2小模型进行精确计算、L3机理模型进行物理约束校验 → L1整合多路输出形成最终结果 → 返回用户

二、大模型层设计与实现

2.1 模型选型与部署

大模型层是智能体的"大脑"，负责自然语言理解、任务规划和结果整合。

| 选型维度 | 推荐方案 | 备选方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础模型 | Qwen2.5-72B / DeepSeek-V3 | GPT-4o / GLM-4 | 工业场景中文能力优先，支持长上下文、Function Calling |
| 推理引擎 | vLLM / SGLang | TGI / TensorRT-LLM | 高并发场景下P99时延可控，支持Continuous Batching |
| 部署方式 | Kubernetes + KubeRay | Docker Compose | 支持弹性扩缩、GPU资源池化管理 |
| 量化策略 | FP8/INT4量化 | AWQ/GPTQ | 在保证推理质量前提下降低显存占用2-4倍 |
| 并发能力 | 支持≥20并发请求 | - | 满足多工艺工程师同时使用场景 |

2.2 任务规划与意图理解

采用 ReAct（Reasoning + Acting）框架实现智能体的任务规划：

System Prompt设计要点：

角色定义：明确智能体为"汽车焊接工艺专家"，限定知识边界

工具描述：详细描述每个可调用工具（小模型、API、知识库）的用途、输入输出格式

约束规则：明确不允许做出的假设（如不能修改产线参数、不能超越安全范围）

输出格式：规定结构化输出模板（JSON schema），便于下游模块解析

意图分类与路由：

| 意图类型 | 示例用户输入 | 路由目标 | 预期行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺知识查询 | 301不锈钢的焊接参数范围是多少 | RAG知识库→大模型生成 | 从知识库检索+总结回答 |
| 质量诊断 | 这批焊点的电流曲线有异常，判断是否有虚焊 | 大模型→质量判断小模型→机理模型 | 调用小模型推理+机理约束校验 |
| 参数推荐 | 2.0mm镀锌钢板+1.5mm低碳钢，推荐焊接参数 | RAG知识库→机理模型→大模型 | 检索知识库，机理模型约束，大模型汇总 |
| 方案生成 | 设计后备箱盖焊接工艺方案 | 大模型→全部子智能体串联 | 完整闭环决策链 |
| 混合查询 | 上周的虚焊率上升了，能否优化参数 | 知识库+质量数据+参数推荐 | 多步协同推理 |

2.3 RAG知识库与检索增强

双通道检索架构：

通道1—知识图谱语义检索：基于Neo4j图数据库存储工艺标准、材料参数、缺陷模式等结构化知识，通过Cypher查询精确匹配实体关系

通道2—向量相似检索：使用Milvus/Qdrant存储工艺文档切片向量（embedding模型推荐BGE-large-zh-v1.5），支持Top-K相似度召回

融合策略：对两类检索结果进行RRF（Reciprocal Rank Fusion）重排序，取Top-5作为增强上下文

文档切片策略：

标准规范类：按条款粒度（每个条款为一个独立切片）

专家经验类：按问答对粒度，保留上下文窗口

历史案例类：按案例为单位，保留完整参数曲线元数据

切片大小：控制在256-512 tokens，重叠窗口64 tokens

知识更新机制：

增量索引：新知识写入时只更新变更向量，不重建全库

版本管理：每个切片携带版本号，支持回溯查询历史版本

反馈闭环：用户对回答的"点赞/踩"反馈经审核后可触发知识库更新

2.4 工艺参数预测

核心功能：给定材料组合、板厚、接头形式，预测最优焊接参数组合。

大模型LLM方案：

技术路线：采用"LLM+知识规则+机理约束"的三源协同架构

适用范围：成熟材料组合、标准板厚与接头形式、新材料组合、非标接头形式、小批量试制等标注数据不足的场景

能力定位：基于 RAG 知识库与工艺规则生成推荐方案，附带推理依据与适用说明

优势：知识融合能力强（可结合工艺标准和规则）、泛化边界广（新材料基于知识迁移推荐）、可解释性好（输出推荐依据）、维护成本低（更新RAG知识库即可）

Prompt模板设计：包含系统角色定义（焊接工艺专家）、条件输入（材料/板厚/接头）、检索知识、推理要求、JSON输出格式、机理约束条件

2.5 工具调用与Function Calling

大模型通过Function Calling机制调用小模型和外部服务。每个可调用函数的定义包含：

Function Schema设计（以质量判断为例）：

| # | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名称 | weld_quality_predict |
| 函数描述 | 基于焊接时序数据和材料参数进行质量判断，返回缺陷类型和置信度 |
| 输入参数 | current_array/list[float]/电压/压力时序曲线 + material/string + electrode_status/int |
| 输出结构 | defect_type/string + confidence/float + rule_hit/list[string] + mechanism_check/boolean |

2.6 多轮对话与上下文管理

工业场景中的对话具有多轮追问、条件澄清、条件变更等特征：

上下文策略：

滑动窗口：保留最近8轮对话历史（约4000 tokens）

关键状态持久化：材料组合、板厚、零件编号等关键参数跨轮保持

上下文压缩：对历史轮次进行摘要提取，减少Token消耗

会话隔离：不同工艺工程师的对话上下文独立存储，互不干扰

三、小模型层设计与实现

小模型层是智能体的"手"，负责高精度、低时延的专业计算任务。每个小模型针对单一工艺任务优化，可独立训练和部署。

3.1 点焊质量判断模型

核心功能：基于焊接过程时序数据（电流、电压、压力、电极位移），实时判断焊点质量状态。

| 组件 | 技术选型 | 输入 | 输出 | 时延要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时序特征提取 | 1D-CNN + GRU | 电流/电压/压力曲线(1000×3=3000维) | 时序特征向量(512维) | <5ms |
| 融合分类头 | XGBoost / LightGBM | 时序特征+材料参数+设备状态 | 缺陷概率分布(正常焊点、虚焊、飞溅、烧穿、未熔合，共计5类) | <3ms |
| 规则约束层 | 规则引擎(Drools/Python) | 模型概率输出+知识规则 | 最终判定结果 | <2ms |
| 置信度校准 | Platt Scaling / Isotonic | 模型输出logits | 校准后置信度 | <1ms |

训练数据要求：

正样本：正常焊点≥50000个（含多材料组合、多工况）

负样本：缺陷焊点≥10000个（覆盖虚焊、飞溅、烧穿、未熔合等）

每条样本含完整时序曲线（1000Hz采样，8-12个周波）+ 质检标签 + 工况元数据

| 指标 | 目标值 | 测试方式 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷检出率 | ≥95% | 10000焊点盲测 |
| 误报率 | ≤5% | 正常焊点误报率 |
| 单样本推理时延 | <10ms | GPU/CPU边缘端 |
| AUC | ≥0.97 | ROC曲线下面积 |
| 模型大小 | <50MB | 边缘部署 |

3.2 机理约束模型

| 模型名称 | 物理基础 | 输入 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热传导模型 | Fourier导热定律+有限差分 | 材料热物性参数/板厚/时间 | 熔核温度场分布 | 验证温度合理性 |
| 熔核生长模型 | 焦耳热方程+相变动力学 | 电流/压力/时间/材料参数 | 熔核直径/熔深(mm) | 判断熔核尺寸 |
| 焊接窗口模型 | 经验公式+统计回归 | 材料组合/板厚 | 可焊参数上下限区间 | 快速筛选有效范围 |
| 飞溅预测模型 | 能量输入判别+实验标定 | 电流/压力/时间/材料 | 飞溅概率 | 预测飞溅风险 |
| 残余应力模型 | 热弹塑性理论+简化模型 | 焊接热循环参数 | 残余应力估算值 | 评估变形风险 |

机理模型优势：零数据需求、基于物理定律计算；推理时延极低(<1ms)；完全可解释。

3.3 模型训练与迭代机制

自动化训练流水线：

数据触发：新标注数据累积到一定量级（如10,000条新焊点数据），自动触发重训练

特征工程自动化：自动识别新增类别、自动编码、自动异常值处理

超参自动搜索：使用Optuna进行贝叶斯超参优化（目标：验证集AUC最大化）

模型版本管理：每个训练版本自动注册到Model Registry，标注版本号、性能指标、训练数据范围

A/B测试：新版本在生产环境中并行运行7天，优于旧版后才全量切换

回滚机制：保留最近3个生产版本，支持一键回滚

四、训练数据全生命周期管理

数据是模型效果的生命线。本章按模型类型分类说明训练数据的收集、清洗与标注要求。

4.1 点焊质量判断模型的数据管理

4.1.1 数据收集

针对5类缺陷分类任务需采集：焊接时序信号（电流/电压/电阻/位移/压力，≥10kHz采样率）、产线质检结果（破坏性+非破坏性检测标签）、工艺参数记录、环境与设备数据。最小样本量：合格≥50000个、缺陷≥10000个。

4.1.2 数据清洗

异常值检测：Z-Score（阈值3.0）和MAD方法识别传感器噪声

信号降噪：小波变换降噪（db4小波基，5层分解），保留主要信号特征

信号对齐：以电流上升沿为触发点对齐所有通道焊接周期，Z-Score归一化

缺失值处理：缺失率<5%线性插值，≥5%标记无效；剔除周期异常样本

4.1.3 数据标注

采用"自动预标注+人工审核"半自动化标注流程。5类缺陷标注：合格（OK）、虚焊（Cold Weld）、飞溅（Spatter）、过烧（Overburn）、未熔合（No Fusion）

标注一致性：标注员间Kappa≥0.8，单人跨时间自一致性≥0.9，抽检≥10%

4.2 大模型（LLM）的数据管理

4.2.1 数据收集

工艺标准文档：ISO 17677、GB/T 2651等国际/国家标准，设备手册，历史工艺记录（3年以上）

FAQ与排障知识、RAG语料库（焊接教材、论文摘要、培训材料），≥2000份文档，≥5000条QA对

4.2.2 数据清洗

格式标准化（Markdown）、质量过滤（OCR<90%需校对）、知识去重（MinHash>0.85标记重复）

时效性检查（超10年文档标注需确认）、PII脱敏、表格结构化

4.2.3 数据标注

段落类型标注（标准/规范/案例/排障/FAQ）、知识关联标注（知识图谱）、难度分级、QA对提取

4.3 机理约束模型的数据管理

4.3.1 数据收集

材料物性参数（热导率/电阻率/比热容/熔点）、焊接工艺窗口（各材料许用范围）、DOE标定数据、验证数据（≥200组/材料组合）

4.3.2 数据清洗

物性交叉验证（差异>5%需确认）、异常工况标记而非删除、参数范围全覆盖、材料牌号命名统一

4.3.3 数据标注

热传导标定（红外热成像vs模拟温度场RMSE最小化）、熔核生长标定（金相实测vs模拟尺寸）、焊接窗口验证

4.4 意图理解与多轮对话的数据管理

4.4.1 数据收集

历史交互日志（5个核心意图类别）、多轮对话记录、边缘案例（歧义/多意图查询）、错误样本回流

4.4.2 数据清洗

术语规范化、上下文脱敏、中英文统一、单轮长度≤200字符截断

4.4.3 数据标注

意图分类（5分类+置信度三级）、关键实体标注（材料/板厚/电流值等）、多轮拆分标注、难度评估，≥3000条

五、模型训练与硬件资源映射

本章说明各模型的训练/微调方案，并与第十章硬件资源进行映射。

5.1 点焊质量判断模型训练

5.1.1 模型架构

1D-CNN（3层卷积+池化）提取局部特征 → GRU（2层双向128维）捕获长期依赖 → 特征融合层拼接108维统计特征 → XGBoost 5类分类。

5.1.2 训练参数与硬件映射

| 训练参数 | 配置 |
| --- | --- |
| 训练硬件 | 单卡 RTX 4090 24GB |
| 训练时间 | 约6-12小时（50000条样本，500 epochs） |
| Batch Size | 64 |
| 学习率 | 1e-3 → 1e-5（余弦退火衰减） |
| 优化器 | AdamW（weight_decay=1e-4） |
| 早停 | 验证集AUC 10轮不提升停止 |
| 数据增强 | 时序抖动、幅值缩放、通道随机遮罩 |
| 评估指标 | 宏平均F1、混淆矩阵、每类召回率 |

5.1.3 训练流程

步骤1-数据准备：按焊点ID去重，时间顺序前70%训练后30%测试

步骤2-特征工程：提取108维统计特征与CNN+GRU深度特征融合

步骤3-训练：合成数据预训练10轮+真实数据微调至收敛

步骤4-验证保存：保留最佳5个checkpoint，导出ONNX（FP16量化）

步骤5-鲁棒性测试：±5%噪声准确率下降<3%

5.2 大模型（LLM）微调训练

5.2.1 微调方案

采用QLoRA高效微调：基座模型Qwen2.5-72B 4-bit量化，r=64，alpha=16。策略：先训练LoRA层→全参微调最后2层。

5.2.2 训练参数与硬件映射

| 训练参数 | 配置 |
| --- | --- |
| 训练硬件 | 4×A100 80GB（推荐2节点共8卡） |
| 训练时间 | 约24-48小时（10K QA对，3 epochs） |
| Batch Size | per_device:2, gradient_accum:8 |
| 学习率 | 2e-4（LoRA）→1e-5（全参） |
| 量化方式 | 4-bit NF4 |
| DeepSpeed | ZeRO Stage 3 + Offload |

5.2.3 微调流程

步骤1-格式化为对话模板 → 步骤2-4-bit量化加载 → 步骤3-DeepSpeed ZeRO 3分布式LoRA训练

步骤4-解冻最后2层全参微调 → 步骤5-LoRA权重合并导出FP16 → 步骤6-vLLM部署

5.3 训练硬件资源总表

| 模型类型 | 训练硬件 | 训练时间 | 推理硬件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量判断模型 | RTX 4090×1 24GB | 6-12h | RTX 4090或CPU | FP16量化<10ms |
| 大语言模型72B | A100 80GB×4 | 24-48h | A100 80GB×4 | 蒸馏版14B可×2 |
| 机理约束模型 | CPU工作站64GB | 2-4h/材料组 | CPU | 标定一次可复用 |
| 意图分类（可选） | RTX 4090×1 | 2-4h | RTX 4090或CPU | BERT-base/TinyBERT |

六、模型在线部署与效果测试

本章覆盖模型从开发到上线的完整流程，包括部署架构、模型封装标准、各模型独立效果测试、意图流程测试及端到端全流程测试。

6.1 模型在线部署

6.1.1 部署架构

云端LLM推理（4×A100集群，vLLM+OpenAI API）+ 边缘小模型推理（RTX 4090，ONNX Runtime）+ 机理模型CPU部署。

6.1.2 模型封装标准

统一ONNX格式、FP32→FP8/INT8量化（精度损失<0.5%）、批处理支持（batch_size≤64）

健康检查（/health端点）、超时控制（推理100ms超时降级）

6.1.3 灰度发布与回滚

多版本并行（N-2/N-1/N+1）、热加载（K8s ConfigMap触发）、平滑切换（drain+ramp up）、回滚≤2min

6.1.4产线系统对接标准

- 为保障与现有产线系统的兼容性，统一对接规范：

数据采集侧：焊接时序信号、设备状态、质检结果等数据通过 OPC UA/Modbus 标准协议从产线 PLC 与质检系统采集，统一时间戳与焊点 ID 映射规则，跨系统数据匹配率要求≥99%

参数下发侧：所有工艺参数调整均通过 MES 系统标准 API 接口实现，不直接对接底层 PLC 控制层，保留现有系统的权限管控与审批流程

数据交互规范：统一采用 JSON 格式传输，定义标准字段字典，明确焊点唯一标识、时间戳、材料编码、设备编号等核心元数据格式，保障全链路可追溯

6.1.5边缘断网降级与自治能力

- 针对工业现场网络不稳定场景，设计边缘端自治降级方案：

边缘推理节点预置完整的小模型、机理模型与基础规则库，云端网络中断时可独立完成质量判断、参数校验、缺陷识别等核心推理功能，保障产线业务不中断

断网期间所有采集数据与推理结果本地缓存，支持不少于 72 小时的数据本地存储；网络恢复后自动断点续传至云端，无数据丢失

断网状态下自动关闭大模型交互、复杂任务编排等非核心功能，保留产线必需的实时推理能力

6.1.6边缘端模型全生命周期管理

- 针对产线边缘节点分散、运维难度大的特点，建立统一的边缘模型管理体系：

- 分级灰度发布

支持按车间、产线、工位分批推送模型版本，首批灰度覆盖不超过 10% 的工位，连续稳定运行 24 小时无异常后逐步扩量

全量发布周期不低于 7 天，过程中可随时暂停或回退

- 快速回滚能力

边缘节点本地保留最近 3 个稳定版本，新版本出现异常时可一键切换至上一版本，单节点切换时间≤30 秒

回滚操作无需重启设备，不中断产线正常生产

- 远程运维监控

统一监控所有边缘节点的模型版本、运行状态、推理时延、GPU/CPU 资源占用，异常指标自动告警

支持模型热更新，无需停机即可完成版本升级，适配产线 7×24 小时连续生产要求

6.2 各模型独立效果测试

6.2.1 点焊质量判断模型测试

| 测试维度 | 测试方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷分类准确率 | 测试集≥1500条各类均衡 | 总体≥96% 每类召回率≥90% |
| 混淆矩阵 | 5×5矩阵重点虚焊vs未熔合 | 最大混淆率<8% |
| 边界样本 | 标注困难样本集 | 准确率≥80% |
| 鲁棒性 | ±5%/±10%噪声 | ±5%下降<3% |
| 新工况泛化 | 新材料组合测试集 | 准确率≥80% |
| 推理时延 | 批量100次P50 | GPU<10ms CPU<50ms |

6.2.2 工艺参数预测模型测试

| 测试维度 | 测试方法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 参数推荐准确率 | 与工艺评定比对 | 电流±0.5kA 压力±0.3kN |
| 知识检索命中率 | Top-3来源命中 | ≥95% |
| 机理约束通过率 | 通过5个机理校验 | 首次≥80% 调整后≥95% |
| 可解释性评分 | 工程师评分1-5 | 平均≥4.0 |
| 边界工况 | 新材料极端板厚 | 不合理率<15% |

6.2.3 机理约束模型测试

| 测试维度 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 热传导验证 | 关键点温差≤15% |
| 熔核生长验证 | 直径误差≤0.3mm |
| 焊接窗口验证 | 覆盖率≥90% |
| 飞溅预测 | 召回率≥85% |

6.2.4 意图分类模型测试

| 测试维度 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 意图分类准确率 | ≥97% |
| 多意图识别率 | ≥90% |
| 歧义查询处理 | 正确追问率≥85% |
| 任务分解完整性 | 遗漏率<5% |

6.3 意图流程效果测试

6.3.1 工具调用正确性测试

| 测试维度 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 工具调用准确率 | ≥98% |
| 参数传递正确率 | 遗漏率<3% |
| 多工具编排 | 顺序正确率≥95% |
| 错误恢复 | 正确降级率≥98% |

6.3.2 结果融合测试

| 测试维度 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 冲突消解正确率 | ≥95% |
| 结果一致性 | ≥98% |
| 人机协同延迟 | P90<30分钟 |

6.4 端到端全流程测试

| 测试场景 | 核心流程 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 质量诊断 | 查询→分类→调用→展示→反馈 | 时延<10s 准确≥96% |
| 参数推荐 | 查询→推荐→校验→展示 | 时延<15s 通过校验 |
| 故障排查 | 多意图→分析→定位→建议 | 时延<20s 准确≥90% |
| 多轮交互 | 连续查询→上下文保持 | 保持率≥95% |
| 人机协同 | 置信度低→触发审核 | 触发正确率≥98% |

七、协同编排引擎

协同编排引擎是大小模型协作的"中枢神经系统"，负责任务分发、数据流转和结果融合。

7.1 任务分解与路由

任务路由协议：

| 步骤 | 操作 | 示例 | 时延预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.意图解析 | 大模型分析输入，确定任务类型 | "判断这批焊点质量"→质量诊断 | <2s |
| 2.任务分解 | 将复合任务拆解为原子任务 | 质量诊断→[特征提取,模型推理,规则约束] | <2s |
| 3.参数绑定 | 从上下文提取各子任务所需参数 | 提取电流曲线、材料信息 | <0.5s |
| 4.执行调度 | 按DAG依赖关系调度子任务执行 | 特征提取→模型推理→规则约束 | 动态 |
| 5.结果聚合 | 收集各子任务输出，大模型整合回复 | 生成带溯源的质量报告 | <2s |

7.2 大模型→小模型调用协议

| # | 说明 |
| --- | --- |
| 请求格式 | {"request_id": "uuid", "model_name": "weld_quality_v3", "input": {...}, "context": {...}} |
| 响应格式 | {"request_id": "uuid", "status": "success", "output": {...}, "latency_ms": 8.5, "model_version": "v3.2.1"} |
| 异常处理 | 超时(>500ms)：触发重试机制（最多3次），仍超时则返回降级结果 模型加载失败：自动切换至备份模型实例 输入校验失败：返回详细错误信息，大模型据此重新组织输入 置信度过低(<0.5)：标注"低置信度"，提示用户人工确认 |

7.3 机理模型双阶段调用机制

机理约束模型采用 “事前限界 + 事后校验” 的全流程介入模式，而非仅后置校验。

7.3.1事前约束阶段

任务分解完成后、模型推理启动前，先调用工艺参数预测模型，基于材料组合与板厚输出可行参数上下限区间

该区间作为小模型推理、大模型生成的硬约束边界，强制缩小解空间，从源头减少无效输出

7.3.2事后校验阶段

模型输出结果后，依次调用热传导模型、熔核生长模型、飞溅预测模型进行物理可行性校验

校验未通过的结果直接回退，编排引擎触发模型重新生成；连续 3 次校验失败则转入人工审核

7.3.3 冲突消解阶段

机理模型输出结果同步进入冲突消解仲裁链路，优先级保持最高级，所有模型输出不得违反机理约束结论。

7.4 结果融合与冲突消解

当大小模型输出出现不一致时，编排引擎按以下优先级仲裁：

| 优先级 | 判断依据 | 裁决策略 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(最高) | 机理约束检查 | 违反物理定律即拒绝 | 参数超出物理可行范围 |
| 2 | 安全规则匹配 | 违反安全规则的输出被拒绝 | 电流超过设备额定值 |
| 3 | 知识规则匹配 | 有明确知识规则的按规则执行 | 工艺标准中明确规定的参数 |
| 4 | 置信度对比 | 选择置信度更高的模型输出 | 两个模型预测结果不同 |
| 5 | 多数投票 | 多模型(≥3)加权投票 | 多个小模型各有优劣时 |
| 6(最低) | 大模型综合判断 | 大模型基于上下文进一步推理 | 所有模型置信度均低 |

7.5 工作流模板设计

| 模板名称 | 节点序列 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 工艺知识问答流 | 输入→意图分类→RAG检索→LLM生成→输出 | 工艺知识咨询 |
| 质量判断流 | 输入→时序特征提取→小模型推理→机理约束→LLM报告生成→输出 | 焊点质量诊断 |
| 参数推荐流 | 输入→材料匹配→RAG知识库→机理窗口校验→规则过滤→LLM整合→输出 | 焊接参数优化 |
| 方案生成流 | 输入→需求解析→逐工序规划→各工序参数推荐→方案整合→评估→输出 | 新工艺方案设计 |
| 问题→决策→执行流 | 输入→LLM分析→调用工具→多结果融合→人机审核→输出 | 高风险场景 |

7.6 人机协同审核机制

自动标记：引擎根据规则识别高风险决策（参数超出历史范围、新材料组合、首次使用等）

审核节点：在工作流中插入审核步骤，暂停自动执行，等待工程师确认

审核信息包：向工程师推送完整的决策链路（输入→推理过程→所有模型输出→依据文档）

快捷操作：工程师可选择"通过""修改参数""拒绝""添加备注"等

反馈学习：审核结果自动记录，作为后续模型迭代的训练数据

7.7 生产操作权限分级与安全熔断机制

为保障产线生产安全，严格限定智能体的操作边界，建立三级权限体系与独立熔断机制。

7.7.1三级操作权限边界

| 权限等级 | 操作范围 | 适用场景 | 审批要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级（只读建议） | 仅输出工艺建议与分析报告，不可对接任何产线控制系统 | 常规工艺咨询、质量分析、参数推荐 | 无需审批，默认所有场景生效 |
| 二级（审核下发） | 经人工审核确认后，可通过标准 API 将参数同步至 MES 系统，不直连底层控制设备 | 低风险参数微调、成熟工艺复用 | 工艺工程师人工审核通过后方可下发 |
| 三级（禁止直控） | 严禁直接调用 PLC 设备控制接口、修改设备额定参数、触发紧急停机等硬件操作 | 所有场景 | 永久禁止，无豁免通道 |

7.7.2 安全熔断规则

建立独立于智能体逻辑的安全规则网关，所有对外输出必须经过网关校验：

连续 3 次输出未通过机理校验、或参数超出设备额定范围时，自动锁定当前任务场景，强制转入人工审核

单日同一工位参数调整频次超过阈值、或调整幅度超出历史范围 ±15% 时，触发二次确认流程

出现系统异常、网络中断、模型服务不可用等情况时，自动降级为 “仅查询模式”，停止所有参数下发能力

所有熔断事件全程留痕，生成安全审计日志，支持事后追溯

八、数据回灌与模型优化

数据回灌是闭环优化体系的核心环节，将产线实际使用中产生的新数据和反馈持续回馈到模型训练管道。

8.1 数据回灌总体架构

回灌数据源：产线新采集数据+人工审核反馈+用户交互日志+模型推理结果

回灌流程：数据采集→质量门校验→清洗→标注→增量训练→评估→部署

回灌周期：质量判断模型每周增量训练，LLM每月微调

触发条件：新标注数据累积到阈值自动触发（质量判断5000条/LLM 2000条QA对）

8.2 各类数据的回灌策略

8.2.1 产线新数据回灌

自动标注：当前模型对新数据预标注，置信度≥95%可直接入库；按5%比例抽检

8.2.2 人工审核反馈回灌

工程师每一次修正自动记录为训练数据，统计高频修正场景，反馈闭环率目标≥80%

8.2.3 交互日志回灌

对话日志解析提取用户查询和系统回复，失败案例库定期分析，新意图发现触发类别评审

8.3 模型增量更新与优化

质量判断：新数据+旧数据混合训练（新数据权重1.5x），避免灾难性遗忘

LLM：仅训练LoRA层，基座模型参数冻结；机理模型新材料标定后更新参数

性能基线管理、漂移检测、回归测试、A/B测试并行运行7天

8.3.1 灾难性遗忘防控机制

- 针对长期增量训练导致的旧工况性能退化问题，建立体系化防控机制：

- 基准测试集固化

选取各典型工况的代表性样本构建 “黄金测试集”，每类工况不少于 500 条，覆盖主流材料、板厚与缺陷类型

每次增量训练后必须先通过基准测试，核心指标（缺陷检出率、AUC）下降超过 2% 的版本不得进入发布流程

- 增量训练优化策略

训练集按 1:3 比例混入历史经典样本与新增样本，新增样本权重设置为 1.5 倍，兼顾新知识学习与旧知识保留

小模型主干特征提取层采用 EWC（弹性权重巩固）算法施加约束，降低对历史工况关键参数的修改幅度

8.3.2长尾缺陷与数据偏置治理

- 针对产线数据天然不平衡、长尾缺陷样本稀少的问题，建立闭环治理机制：

- 难例挖掘闭环

自动筛选模型置信度处于 0.5-0.8 区间的边界样本、预测错误样本、新工况样本，优先推送人工标注

标注完成的难例样本优先纳入下一轮训练集，提升模型对边界场景的识别能力

- 类别平衡动态调整

每轮训练前自动计算各类别样本占比，最大类别与最小类别比例超过 3:1 时，自动启用加权损失函数 + 少数类过采样策略

数据回灌质量控制中增加长尾类别占比校验，单类样本占比低于 5% 时触发主动采样提醒

8.4 数据回灌质量控制

| 检查维度 | 方法 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据新鲜度 | 时间分布检查 | 最近1周占比≥30% |
| 标注质量 | 抽检一致性 | Kappa≥0.8 |
| 数据平衡 | 类别分布 | 最大/最小类比例<5:1 |
| 知识时效 | RAG文档更新 | 超10年占比<20% |
| 反馈闭环率 | 模型输出反馈比例 | ≥80% |

九、平台算子实现

9.1 算子架构

每个算子继承BaseOperator基类，遵循统一的execute协议：

id: str — 算子唯一标识

name: str — 算子显示名称

inputs: list[PortSpec] — 输入端口定义

outputs: list[PortSpec] — 输出端口定义

parameters: list[ParamSpec] — 参数定义

execute(inputs, params) → dict — 执行入口

validate(inputs) → bool — 输入校验

9.2 核心算子清单

| 算子ID | 算子名称 | 说明 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| llm_agent | LLM Agent | 大模型智能体核心算子 | user_query | agent_response,workflow_plan |
| rag_retriever | RAG检索器 | 双通道知识检索 | query,top_k | context,sources |
| function_caller | Function Caller | 大模型函数调用执行器 | function_schema,args | result,latency |
| weld_quality | 质量判断算子 | 小模型推理 | current,voltage,pressure,material | defect_type,confidence |
| param_predict | 参数预测算子 | 多任务参数预测 | material,thickness,joint_type | current,pressure,time,voltage |
| mechanism_check | 机理校验算子 | 物理机理约束校验 | params,material | check_pass,detail |
| task_planner | 任务规划算子 | 复合任务自动分解调度 | user_query,context | task_dag,dependencies |
| result_fuser | 结果融合算子 | 多模型输出融合与冲突消解 | results,rules | final_output,arbitration_log |
| human_review | 人工审核算子 | 高风险决策人机协同审核 | decision_package | approved,comment |

9.3 算子间数据流转

以"质量判断→参数推荐"闭环场景为例，算子间数据流转如下：

① 用户输入"当前产线虚焊率上升，分析原因并推荐优化参数"

② LLM Agent(task_planner)将任务分解为：质量分析→原因诊断→参数优化建议

③ rag_retriever 检索相同材料组合的历史质量数据和工艺规范

④ weld_quality 跑批分析最近1,000个焊点的质量，统计虚焊分布

⑤ mechanism_check 验证当前参数是否接近工艺窗口边界

⑥ param_predict 在新工况下推荐优化参数组合

⑦ mechanism_check 再次验证推荐参数的可行性

⑧ result_fuser 融合质量分析报告+参数推荐方案

⑨ LLM Agent 整合输出带溯源的优化建议报告

9.4 算子运行时能力规范

为保障工业场景下 7×24 小时稳定运行，算子除基础执行逻辑外，需满足以下运行时能力要求：

9.4.1异常处理机制

支持算子执行失败自动重试，可配置重试次数、间隔时间与降级策略；单算子失败不中断整体工作流，可按预设规则跳过或替换为默认结果

任务状态持久化存储，支持断点续跑，系统重启后可从失败节点继续执行，无需从头开始

9.4.2任务调度能力

支持任务优先级分级，实时产线推理任务优先级高于离线分析与批量训练任务，高优先级任务可抢占低优先级任务资源

支持批量任务排队与并行调度，按算子类型隔离资源池，避免大批次离线任务阻塞实时产线链路

9.4.3可观测性要求

每个算子内置标准化埋点，自动上报执行时长、成功率、输入输出摘要、异常信息等指标

所有运行数据统一接入 Prometheus+Grafana 监控平台，支持实时大盘展示与历史趋势分析

十、资源需求

本章详细列出大小模型协同技术方案落地所需的人力、硬件及软件资源。以下资源需求基于项目总周期18个月（2026年5月-2027年10月）进行规划，可根据实际项目进度动态调整。

10.1 人力资源需求

项目团队共需约28-38人，按角色划分为以下六大职能组：

10.1.1 大模型组（6-8人）

| 角色 | 人数 | 核心技能要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型算法工程师 | 2-3人 | LLM微调(RAG/LoRA/QLoRA)、Prompt Engineering、Function Calling开发经验 | 大模型选型与部署、ReAct框架开发、Prompt优化、RAG流水线搭建 |
| 推理部署工程师 | 1-2人 | vLLM/TGI/TensorRT-LLM、Kubernetes、GPU集群管理 | LLM推理服务部署、性能优化、弹性扩缩配置、量化与加速 |
| NLP/知识工程工程师 | 2-3人 | 知识图谱(Neo4j/JanusGraph)、文本抽取(NER/关系抽取)、本体建模 | RAG知识库构建、知识图谱本体设计、文档切片与向量化、知识更新维护 |

10.1.2 小模型组（5-7人）

| 角色 | 人数 | 核心技能要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时序建模工程师 | 2-3人 | 1D-CNN/GRU/LSTM、时间序列分析、信号处理经验 | 质量判断模型开发、时序特征提取、噪声处理与数据增强 |
| 机器学习工程师 | 2-3人 | XGBoost/LightGBM/Sklearn、特征工程、模型评估与调优 | 参数预测模型开发、多任务学习、模型评估与超参优化 |
| 机理建模工程师 | 1-2人 | 有限差分/热力学/材料力学、Python/Matlab仿真 | 点焊物理机理模型开发、热传导/熔核生长模型验证 |

10.1.3 平台工程组（6-8人）

| 角色 | 人数 | 核心技能要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端开发工程师 | 2-3人 | Python FastAPI/Go, PostgreSQL,消息队列(Kafka/RabbitMQ) | 编排引擎后端开发、算子框架实现、API网关与任务调度 |
| 前端开发工程师 | 2-3人 | React/Vue3, TypeScript,ReactFlow, Ant Design | 可视化工作流编辑器、人机交互界面、结果展示 |
| 运维/DevOps工程师 | 1-2人 | Docker/K8s, CI/CD, Prometheus, GPU集群运维 | 部署环境搭建、监控告警、CI/CD流水线、资源管理 |

10.1.4 数据工程组（4-5人）

| 角色 | 人数 | 核心技能要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据工程师 | 2-3人 | OPC-UA/MQTT, ETL流水线, Spark/Pandas, 时序数据库 | 产线数据采集、清洗治理、 时序数据降噪、数据标注管理 |
| 数据标注/质检员 | 2人 | 焊接工艺基础知识、 质检经验 | 标注样本质量审核、 标注规范制定、质检验证 |

10.1.5 测试验证组（4-5人）

| 角色 | 人数 | 核心技能要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试工程师 | 2-3人 | 自动化测试、性能测试、 API测试、回归测试 | 算子功能测试、端到端集成测试、性能基准测试、回归测试 |
| 工艺验证工程师 | 1-2人 | 焊接工艺知识、产线经验、数据分析能力 | 模型输出工艺验证、现场联调测试、验收指标确认 |

10.1.6 项目管理组（3-4人）

| 角色 | 人数 | 核心技能要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 项目管理(PMP)、技术架构、焊接制造行业背景 | 总体进度协调、技术决策、质量管理、客户对接 |
| 成果转化负责人 | 1人 | 行业资源整合、市场推广、产品化经验 | 成果转化策略、产业化对接、商业模式设计 |
| 科研助理 | 1-2人 | 项目过程管理、文档编写、跨部门协调 | 进度跟踪、文档归档、会议组织、资料沉淀 |

10.2 硬件资源需求

10.2.1 GPU算力资源

| 资源类型 | 规格 | 数量 | 用途 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU训练服务器 | 8×A100 80GB NVLink 2TB SSD | 2台 | LLM微调训练（含备份） | 5.2节 |
| GPU推理服务器 | 4×A100 80GB 512GB | 2台 | LLM在线推理（1主1备） | 6.1节 |
| GPU工作站 | RTX 4090 24GB 64GB | 2台 | 质量判断训练/推理 | 5.1节 |
| CPU工作站 | 64核CPU 256GB | 3台 | 数据清洗/机理运行 | 5.3节 |
| 标注工作站 | 24寸 32GB | 5-10台 | 数据标注 | 4.1节 |

10.2.2 存储与网络资源

| 资源类型 | 数量 | 规格要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象/块存储 | 1套 | ≥100TB 分布式存储(Ceph/MinIO) | 原始产线数据、清洗后数据、模型制品存储 |
| 向量数据库集群 | 1套 | ≥2TB内存(含索引) NVMe SSD×4 | 知识库向量索引、RAG检索服务(Milvus/Qdrant) |
| 图数据库节点 | 1-2节点 | 32GB内存+SSD 1TB | 知识图谱存储(Neo4j) |
| 高速互联网络 | 1套 | 25GbE/100Gb RoCE | GPU集群内部通信、数据高速传输 |
| 备份系统 | 1套 | 同容量异地备份 | 数据灾备、模型制品备份 |

10.2.3 带宽与部署要求

云端/数据中心：上行/下行≥1Gbps（满足LLM推理响应需求）

产线边缘端：与云端通信延迟≤10ms（保障端到端协同体验）

数据采集链路：OPC-UA吞吐≥2000 tags/s（满足产线实时性要求）

10.3 软件与工具资源需求

10.3.1 开发框架与运行时

| 类别 | 具体工具/平台 | 版本 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深度学习框架 | PyTorch 2.0+/Tensorflow | ≥2.0 | 小模型训练、ONNX导出、量化 |
| 大模型推理框架 | vLLM / SGLang | ≥0.4 | LLM在线推理服务 |
| 大模型微调框架 | LLaMA-Factory / Axolotl | latest | 大模型LoRA/QLoRA微调 |
| 向量数据库 | Milvus / Qdrant | ≥2.3 | RAG向量索引与检索 |
| 图数据库 | Neo4j | ≥5.0 | 知识图谱存储与查询 |
| 数据科学栈 | Pandas, NumPy, Scikit-learn | latest | 数据预处理、特征工程 |
| ML平台 | XGBoost/LightGBM/CatBoost | ≥2.0 | 小模型训练框架 |
| ONNX Runtime | ONNX Runtime | ≥1.15 | 小模型跨平台推理部署 |
| 模型管理 | MLflow / DVC | latest | 模型版本管理、实验追踪 |
| 超参优化 | Optuna / Ray Tune | latest | 自动化超参搜索 |

10.3.2 平台与工程工具

| 类别 | 具体工具/平台 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 容器编排 | Docker + Kubernetes (KubeRay) | 服务容器化部署与GPU资源管理 |
| 消息中间件 | Kafka / RabbitMQ | 异步任务分发、算子间消息传递 |
| API网关 | Nginx / Kong / APISIX | API路由、限流、认证 |
| 监控告警 | Prometheus + Grafana + Loki | 系统监控、日志聚合、告警通知 |
| CI/CD | GitLab CI / Jenkins | 自动化构建、测试、部署流水线 |
| 代码管理 | GitLab / GitHub | 版本控制、代码评审 |
| 项目管理 | Jira + Confluence | 任务跟踪、知识管理、文档协作 |

10.3.3 第三方服务与许可

| 服务/许可 | 说明 | 预估费用 |
| --- | --- | --- |
| LLM API调用(备选) | 云端大模型API调用费用（主推私有化部署，仅备选） | 按量计费 |
| Embedding模型API | BGE-large-zh推理服务（可自部署，备选云端） | 按量计费 |
| Neo4j企业版许可 | 图数据库企业级功能与集群支持 | 按节点许可 |
| 开发工具许可 | JetBrains IDE / VS Code | 每人每年 |
| 云资源按需 | GPU云实例按需扩展（备选） | 按时计费 |

10.3.4 数据资源需求

| 数据类别 | 获取方式 | 最低量级要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产线实时时序数据 | OPC-UA采集（合作整车厂） | ≥6个月历史数据 | 小模型训练+质量判断推理 |
| 工艺文档/WPS | 合作企业提供+公开标准 | ≥500份 | RAG知识库构建 |
| 质检标注数据 | 人工标注+产线质检系统 | ≥60,000条焊点 | 质量判断模型训练+验证 |
| 材料焊接参数数据 | 公开数据库+实验获取 | ≥200种材料组合 | 参数预测模型训练 |
| 专家经验规则 | 资深工程师知识抽取 | ≥300条规则 | 知识与规则库构建 |

十一、全流程实施要点与注意事项

本章从数据收集到闭环优化的全链路视角，梳理每个环节需要考虑的所有关键点。

11.1 数据收集环节要点

数据源完整性：是否覆盖7类核心数据（时序信号/质检/参数/环境/标准/设备/历史）？

采集频率：是否满足最小样本量要求？是否覆盖≥3个月时间跨度？

元数据完整性：焊点ID/时间戳/材料批号/设备ID/操作人员是否完整？

数据合规：是否签订数据使用协议？PII脱敏方案是否到位？边界样本采集策略？

11.2 数据清洗环节要点

格式标准化（时间戳UTC+8，列名snake_case）、异常值标记而非删除、保留原始+降噪双份

跨源一致性（OPC-UA与MES数据匹配率≥99%）、数据去重逻辑、清洗后版本标签

11.3 数据标注环节要点

标注规范完备性（含参考图库）、一致性保障（Kappa≥0.8）、独立抽检≥10%

边界样本管理、标注工具功能齐全（时序可视化/管理/质控/多格式导出）

11.4 模型训练环节要点

训练/测试分离（焊点ID去重，按时间划分）、过拟合防范（AUC差异<0.05）

数据平衡处理、超参搜索（Optuna）、训练日志记录、模型版本命名规范

11.5 模型部署环节要点

接口兼容性验证、压力测试（目标QPS×2错误率<0.1%）、容灾测试（自动切换）

健康检查配置、日志接入ELK、性能指标接入Prometheus、灰度方案明确

11.6 效果测试环节要点

测试集独立性、测试维度全面（准确率/鲁棒性/时延/资源）、统计显著性（p<0.05）

观察期≥7天覆盖不同工况、副作用检查（主指标提升是否导致辅助指标恶化）

11.7 数据回灌环节要点

数据新鲜度（最近1周占比≥30%）、增量训练效果验证（旧测试集有无回退）

自动标注质量监控、偏置累积风险、回滚预案

11.8 闭环优化环节要点

端到端时延≤30s、闭环反馈率≥80%、模型更新周期≤2周

交付物完整性（代码/模型/文档/报告均已归档并标注版本）

十二、落地实施路径

12.1 系统部署架构

采用"云端训练+边缘推理"的混合部署架构：

| 部署层 | 组件 | 部署位置 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云端(训练+推理) | LLM推理服务(vLLM) | 企业数据中心，私有云GPU集群 | A100 80GB×4 +计算节点 | 1套 |
|  | 模型训练平台 | 数据中心/云端 | GPU节点×2，存储100TB+ | 1套 |
|  | RAG知识库(向量+图谱) | 数据中心/云端 | Milvus+Neo4j，API服务 | 1套 |
| 边缘端(产线推理) | 小模型推理节点 | 产线控制室，边缘服务器 | RTX 4090/A10 32GB+ | 每车间1-2台 |
|  | 机理模型服务(轻量) | 产线PLC，嵌入式端 | ARM/x86工控机 8GB | 每工位1个 |
|  | 人机交互终端 | 工艺工程师工位 | Web浏览器(PC/平板) | 按需 |

12.2 阶段实施计划

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1:基础建设 | 第1-3月 | LLM部署环境搭建 RAG知识库初始化 小模型基线版本训练 | LLM服务可用 知识库加载完成 小模型V0.1上线 |
| P2:单点集成 | 第4-6月 | 大小模型接口联调 Function Calling流程打通 单一场景端到端验证 | 质量判断场景 端到端跑通 |
| P3:协同编排 | 第7-9月 | 任务分解引擎开发 多场景串联测试 冲突消解策略验证 | 复合任务编排 自动化执行通过 |
| P4:平台集成 | 第10-12月 | 算子封装与ML Platform集成 工作流模板上线 可视化编排界面 | 全量算子上线 工作流编辑器可用 |
| P5:试点验证 | 第13-15月 | 合作整车厂试点部署 闭环决策链联调 性能指标验证 | 4场景 指标达到合同要求 |
| P6:优化固化 | 第16-18月 | 模型迭代优化 评估体系验证 文档与标准编制 | 项目验收 |

12.3 性能指标与验收标准

| 指标维度 | 具体指标 | 目标值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 工艺知识问答匹配准确率 | ≥96% | 200次盲测问答集 |
| 功能 | 钢-钢材料缺陷检出率 | ≥95% | 10,000焊点盲测 |
| 功能 | 参数推荐合理性(专家评判) | ≥90% | 50组专家评审 |
| 性能 | 大模型推理时延(单轮) | P95 < 5s | 端到端含RAG检索 |
| 性能 | 小模型推理时延(单样本) | < 20ms | 边缘端GPU推理 |
| 性能 | 端到端闭环决策链时延 | < 30s | 含多步协同+LLM整合 |
| 可靠性 | 系统可用性 | ≥99.5% | 月度统计 |
| 可靠性 | 模型A/B测试通过率 | ≥95% | 7天并行运行 |
| 可靠性 | 数据回灌周期 | ≤14天 | 采集到上线 |
| 可靠性 | 标注一致性 | Kappa≥0.8 | 标注员间测试 |
| 可靠性 | 反馈闭环率 | ≥80% | 模型输出获反馈比例 |

所有验收指标均限定对应工况范围，避免场景差异导致的指标歧义：

| 指标项 | 适用工况约束 | 测试前提 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷检出率≥95% | 低碳钢 - 低碳钢组合、板厚 1.0-2.5mm、常规稳定焊接工况 | 测试样本覆盖主流材料与常见缺陷类型，单类缺陷样本量≥200 |
| 参数推荐准确率 | 有完整工艺评定报告 (PQR) 的成熟材料组合 | 以正式工艺评定报告为基准，电流误差 ±0.5kA、压力误差 ±0.3kN |
| 小模型推理时延 < 20ms | 单焊点时序数据、边缘端 GPU 部署环境 | 单样本推理，不含网络传输耗时 |
| 端到端闭环时延 < 30s | 单焊点质量诊断、单组参数推荐等标准场景 | 含大模型推理、小模型调用、机理校验全流程，不含人工审核时间 |
| 系统可用性≥99.5% | 排除计划停机与产线停产时段 | 按月度统计，含计划内维护时长 |

十三、风险与应对

针对工业数据合规与模型安全风险，制定专项防护方案：

- 输入输出安全防护

大模型输入侧部署 Prompt 注入检测规则库，拦截越狱诱导、指令篡改、敏感信息探测等恶意输入

输出侧设置敏感信息过滤机制，禁止输出设备密码、核心工艺参数、工厂涉密信息等内容

所有用户交互、模型推理、参数下发操作全程留痕，生成不可篡改的审计日志，保留周期不少于 180 天

- 数据合规管理

产线原始数据默认脱敏存储，人员信息、设备序列号、工厂地理信息等敏感字段采用脱敏处理

模型训练、推理与数据存储全程在企业内网闭环运行，原始生产数据不得流出企业内网边界

- 常见风险及其应对措施：

| 风险类别 | 具体风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 大模型幻觉导致错误任务分解 | 中 | 高 | RAG增强+机理模型约束+人工审核兜底 |
| 技术 | 小模型在新材料组合上泛化不足 | 中 | 中 | 数据增强+迁移学习+主动学习采样 |
| 技术 | 版本退化，旧任务下降 | 中 | 中 | 混合训练+全量回归测试 |
| 性能 | 高并发场景下LLM推理瓶颈 | 中 | 高 | vLLM Continuous Batching+FP8量化+请求排队 |
| 集成 | 大小模型接口版本兼容问题 | 低-中 | 中 | API版本化管理+契约测试+灰度发布 |
| 数据 | 产线数据标注质量不达标 | 中 | 高 | 标注规范培训+交叉验证+一致性校验 |
| 数据 | 产线数据不足 | 高 | 高 | 计划采集+合成数据+主动采样 |
| 数据 | 合规问题、法律风险 | 低 | 低 | 协议+PII脱敏+定期审计 |
| 运维 | 边缘设备算力不足 | 低 | 中 | 模型量化+知识蒸馏+算子边缘适配 |
| 安全 | 大模型Prompt注入攻击 | 低 | 高 | 输入过滤+权限控制+审计日志 |